Ⅱ　鉄骨加工工場及び工事現場における試験・検査等の結果

| ａ．検査等の項目 |  |  |  |  | ｂ．実施した試験・検査等の方法 （実施した項目をチェック） |  |  | ｃ．検査等の実施年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社内検査 ㊟２ |  | 受入検査 ㊟３ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄骨加工工場 |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 検査機関等 |
| １ 工場製作時における検査等の実施状況 | 鉄骨加工工場の決定 |  |  |  | □書類審査 □大臣認定等のランク確認 □工場実施調査 |  |  | − |  |  |  |  |
|  | 鉄骨製作要領書・工作図の承認 |  |  |  | □設計図書との照合 □図書審査 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶接方法の承認 |  |  |  | □製作要領書審査 □承認試験 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶接技能者の承認 |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 □技量確認試験（実施・他工事資料参考） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用鋼材等の受入検査 |  |  |  | □ミルシートの確認 □立会検査 □鋼材判別器 □材質試験 □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用材料・製品等の受入検査 （高力ボルト・スタッドボルト・その他） |  |  |  | □ミルシート確認 □製品確認 □立会検査 □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現寸検査等 |  |  |  | □テープ合わせ □床上現寸図 □工作図審査 □定規・型板検査 □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断後の鋼材材質の確認 |  |  |  | □マーキング確認 □切板発注指示書確認 □確認試験 □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 組立検査 | □開先形状・角度 □ルート面・ルート間隔 □肌すき・食違 □仕口部のずれ □裏当て金・エンドタブ □スカラップ工法 □スカラップ形状・寸法 □仮付け溶接 □内ダイヤの取り付け |  |  |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール |  |  |  |  |  |
|  |  | （以下の項目は、２節目以降の組立検査時に確認する。） □予熱の方法と管理方法の確認 □予熱温度チェック □パス間温度・入熱量の管理方法の確認と管理の結果 |  |  |  |  | □製作要領書の確認 □温度チョーク □（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | □ボルトの孔径 □孔心・孔間隔のずれ □摩擦接合面の確認 |  |  |  |  | □目視 □ゲージ |  |  |  |  |  |
|  | 鉄骨製品の受入検査 | 部材の精度 | □部材の社内検査実施状況の 確認 |  |  | □製品の社内検査報告書確認 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □部材裏面検査 □部材寸法検査 □取り合い部検査 □スタッド溶接検査 □高力ボルトの締め付け検査 □スラグ・スパッタの除去 □（ ） |  |  |  | □目視 □ゲージ・スケール □打撃曲げ試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶接部の品質 | □外観検査（精度・表面欠陥） □超音波探傷検査（内部欠陥） |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール □超音波探傷試験 □（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社内検査結果のまとめ | □溶接部の社内検査報告書の確認 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 （ ） （ ） |  |  |  | 受入検査結果のまとめ | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認 □契約書等確認 検査を実施した者の資格・氏名（ ） □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認 「技術者」の資格・氏名（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | １ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） ２ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に 報告書を添付する。 ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法 ・抜き取り率・検査数 ・不合格箇所数 ・検査ロットの合否判定・補修方法等 |  |  |  |  | １ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） ２ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に 報告書を添付する。 ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法 ・抜き取り率・検査数 ・不合格箇所数 ・検査ロットの合否判定・補修方法等 |  |  |  |
|  | 不具合の処置 及び 検査結果の考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ２ 現場工事時における検査等の実施状況 | 鉄骨工事施工要領書の承認 |  |  |  |  | □設計図書との照合 □図書審査 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溶接方法の承認 |  |  |  |  | □製作要領書審査 □承認試験 |  |  |  |  |  |
|  | 溶接技能者の承認 |  |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 □技量確認試験（実施・他工事資料参考） |  |  |  |  |  |
|  | 使用材料・製品の検査 （高力ボルト等） |  |  |  |  | □ミルシートの確認 □現場軸力導入試験 □（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 柱脚部 |  | □柱据付け面の状況 □アンカーボルトの据付け状況 □露出型固定柱脚の施工状況 □（ ） |  |  | □設計図書との照合 □レベル □スケール □柱脚メーカーのチェックシート照合 □（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 建て方 |  | □建入れ直し □仮締めボルト □倒壊防止措置 □建て方精度 □（ ） |  |  | □施工要領書等との照合 □目視 □スケール □下げ振り |  |  |  |  |  |
|  | ボルト工事・溶接工事 |  | □摩擦接合面の確認 □食違い・肌すき検査 □１次締め後全数マーキング □本締め検査 □共廻り・閉め忘れ検査 |  |  | □目視 □ゲージ □（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □作業環境等 □予熱の実施状況 □ルート間隔 □食違い・仕口部のずれ □エンドタブ・裏当て金の施工状況 □溶接部の外観検査（精度・表面欠陥） □超音波探傷検査 □（ ） □合成スラブの施工状況（スタッド・焼き抜き線溶接等） |  |  | □施工要領書との照合 □温度チョーク □目視 □溶接ゲージ □スケール □目視 □溶接ゲージ □スケール □超音波探傷試験 □（ ） □目視 □ゲージ □打撃曲げ試験 □スラブメーカーのチェックシート照合 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社内検査結果のまとめ | 社内検査 □実施 □省略 □溶接部の社内検査報告書の確認 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 （ ） |  |  | 受入検査結果のまとめ | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認 □契約書等確認 検査を実施した者の資格・氏名（ ） □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認 「技術者」の資格・氏名（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | １ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） ２ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に 報告書を添付する。 ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法 ・抜き取り率・検査数 ・不合格箇所数 ・検査ロットの合否判定・補修方法等 |  |  |  | 左記で社内検査実施の場合は、次の１、省略の場合２とする。 １ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に検査報告書を 添付する。 ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 ・不合格箇所数 ・検査ロットの合否判定・補修方法等 ２ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） |  |  |  |
|  | 不具合の処置 及び 検査結果の考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊟２ |  | 左に掲げられた「ａ．検査等の項目」欄の項目について、社内検査として実施した項目を「ｂ．実施した試験・検査等の方法」欄の項目から選んで、□をチェックする。「ｃ．検査等の実施年月日」欄にこれらを実施した月日を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊟3 |  | 上記と同様に、３者がそれぞれの立場で、受入検査として実施した項目とこれらを実施した月日を記入する。このうち、工事監理者が自らの業務の一部を他者（本報告書様式第２面の「検査技術者（溶接部以外の受入検査）」欄に記載した技術者注１参照）に依頼して、代行検査等に当たらせた項目については、工事監理者の欄に検査等の月日と当該「検査技術者」の氏名を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |