福井市景観条例施行規則第１４条第６号関係図書

広告物【都心地区(城址周辺)】

屋外広告物許可申請

チェック

□

景観計画区域内における広告物の景観形成基準のチェックリスト

（ 福井都心地区特定景観計画区域（福井城址周辺ゾーン）用 ）

| 配慮すべき基本的基準 | １ 周囲の景観への影響について十分に検討し、規模やデザイン(形態、色彩、素材をいう。)等に工夫をする。 ２ 建築物を利用する場合は、そのものに対して不調和とならないよう工夫する。 ３ 表示の方法や内容等により、人々に不快感を与えることのないよう工夫する。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 景観形成の方針 | 福井城址の歴史的環境に調和したまちなみの形成 |
|  | <基本的基準に基づいて、景観に配慮した点・デザイン等に工夫した点などを具体的・詳細に記述> |  |

（｢◎｣は必ず守るべき基準、｢○｣は努力することが必要な基準、｢・｣は推奨する基準）

| 項目別基準 | 項目 |  |  | 適合の チェック |  | 景観形成基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表示等 の制限 |  |  | □ |  | ◎堀に面する場所では、自家用広告物以外は表示又は掲出をしない。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○福井城址からの眺望を保全するため、広告物の高さは低く抑え、福井城址から容易に望見できる位置にある建築物を利用する場合は、福井城址から見える位置には表示又は掲出をしないよう努める。ただし、壁面文字、壁面広告、地上広告で必要最低限の規模で表示するものはこの限りでない。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○福井城址に向かう眺望を保全するため、城址への視線の妨げになる場所には表示又は掲出しないよう努める。ただし、必要最低限の規模で表示するものはこの限りでない。 |
|  | 位置、規模、形態及び高さ |  |  | □ |  | ◎信号機や道路標識及び公共の案内・誘導標識の近くに設置する場合は、それらの認知及び視野を妨げない位置とする。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○周囲の景観に悪影響を与えないような位置、規模、形態及び高さとするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○広告物の数や大きさは、できる限り最小限に留めるよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ・特に歴史のみちや堀に面する広告物は、福井城址の雰囲気に配慮した形態とすることが望ましい。 |
|  | 色彩 |  |  | □ |  | ◎信号機や道路標識及び公共の案内・誘導標識の近くに設置する場合は、それらの認知を妨げない色とする。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○マンセル値による彩度10以上の色、堀に面する場所では彩度4を超える色を使用しないよう努める。ただし、当該表示面積の1/10未満の範囲内で使用するアクセント色については、この限りではない。 ○上記によらない場合は、屋外広告物の１面につき、当該表示面積の20％（堀に面する場所では30％）以上は白色又は素材色とするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○さくら通り（一般県道吉野福井線）、お泉水通り（一般県道福井停車場米松線）に面する場所においては、上記によらず、都心部ゾーンの基準に準じる。 〔都心部ゾーンの基準〕 ○マンセル値による彩度12を超える色を使用しないよう努める。ただし、当該表示 面積の1/10未満の範囲内で使用するアクセント色については、この限りでない。 ○表示面積が30㎡を超える場合は、マンセル値による彩度10以上の色及び無彩色 で明度2未満の色を使用しないよう努める。ただし、当該表示面積の1/10未満の 範囲内で使用するアクセント色については、この限りでない。 |
|  |  |  |  | □ |  | ・蛍光塗料や反射塗料等は使用しないことが望ましい。 |
|  | 素材、材料 |  |  | □ |  | ◎汚れにくく、耐久性のある素材を使用する。 |
|  |  |  |  | □ |  | ・特に歴史のみちや堀に面する広告物は、時間経過により魅力が増す木材や石材などの自然素材もしくは質感を重視した素材、材料をできる限り用いることが望ましい。 |
| 項目別基準 | 項目 |  | 適合の チェック |  | 景観形成基準 |  |
|  | 照明 広告 |  |  | □ |  | ○光源の選定、照明方法、点灯時間、明るさ等について十分に検討し、周囲の景観に悪影響を与えないよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○内照式の広告物は、極端に大規模なものとしないよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○点滅又は回転する付帯ランプは使用しないよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ◎特に堀に面する場所では、点滅又は回転するランプ類や電飾ネオン広告類は使用しない。ただし、注意喚起を促すものについては、この限りではない。 |
|  | 屋上利用 広告 |  |  | □ |  | ◎骨組み、支柱等は、道路等の公共空間から目立たないようにする。 |
|  |  |  |  | □ |  | ◎1の建築物について1件とし、屋上の水平投影面をはみ出さないようにする。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○特に福井城址から容易に望見できる位置にある建築物においては、福井城址の歴史的環境に悪影響を与えない規模や表示面積にするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○塔型のものや極端に大規模なものは避け、周囲の景観に悪影響を与えたり、歩行者に対して圧迫感や不安定感を与えたりしないよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○表示面積は、建築物の見付面積の1/5以下とするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ・文字等（社章、シンボルマーク及びイメージ図等を含む。）を表示した面積は、建築物の見付面積の1/10以下とすることが望ましい。 |
|  | 壁面利用広告 | 壁面 文字 |  | □ |  | ◎壁面の文字は、事業所名、社章及びシンボルマークのみとする。 |
|  |  | 壁面広告 |  | □ |  | ◎壁面からはみ出さないようにする。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○表示面積（既存のものを含む。）は、建築物の見付面積の1/5以下とするよう努める。特に堀に面する建築物を利用する場合は、見付面積の1/10以下とするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ・文字等（社章、シンボルマーク及びイメージ図等を含む。）を表示した面積（既存のものを含む。）は、建築物の見付面積の1/10以下とすることが望ましい。 |
|  |  | 窓面広告 |  | □ |  | ○3階以上の窓面には、表示しないよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○窓面広告の表示面積（既存のものを含む。）の合計は、表示する窓の面積に対して1/3以下とするよう努める。 |
|  |  | 広告幕 |  | □ |  | ・広告幕の表示面積（既存のものを含む。）の合計は、建築物の見付面積の1/10以下とすることが望ましい。 |
|  | 突出 広告 |  |  | □ |  | ○多数の事業所が一の建築物内にある場合は、1壁面に1列にまとめて設置するか、建築物と調和した規模、デザインとするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○特に堀に面する建築物を利用する場合は、できる限り小規模なものとするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○アーケード屋根より下部については、路面に突き出さないよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ◎歴史のみち及び県庁線に面する建築物では、福井城址への眺望を確保するため路面への突き出しを禁止する。 |
|  | 地上 広告 |  |  | □ |  | ◎建築物と同一敷地内の設置とし、多数の事業所が１の建築物内にある場合でも、まとめて2個以内の設置とする。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○容易に移動させることが可能な広告物又は立看板は、建築物と同一敷地内の設置とし、１個の大きさは、高さ1.8ｍ以下、幅0.9ｍ以下とするよう努める。 |
|  |  |  |  | □ |  | ○空き地又は平面駐車場においては、2個以内とし、高さ4ｍ以下とするよう努める。 |
|  | その他 の広告物 |  |  | □ |  | ◎貼紙、ポスター等は、壁面へ直貼をしない。 |
|  |  |  |  | □ |  | ・消火栓の位置を表示する標識には、広告物を設けないことが望ましい。 |
|  |  |  |  | □ |  | ◎のぼり旗※は、建築物と同一敷地内での設置に限る。特に堀に面する敷地では、のぼり旗は設置しない。ただし、一ののぼり旗と他ののぼり旗の距離は、これらののぼり旗のうちいずれか高いほうの高さに相当する距離の2倍以上とし、周辺環境に配慮したデザイン（形態、色彩、素材をいう。）とした上で、適切な時期・時間にのみ設置するものについては、この限りでない。 |
|  |  |  |  | □ |  | ◎アーケードには、所有者及び道路管理者の同意を得ずには取り付けない。 |

のぼり旗：容易に移動させることができる状態で立てられ、または容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗（これを支える台を含む。）およびこれに類するもの。